Asymmetri och Ntpmätningar i FMIP-nät 18/2 – 28/2 2000.

Mätningarna utfördes med hjälp av 3 stycken datorer utrustade med Motorola OnCore GPS-mottagare och interfacekort för att ta emot den sekundpuls GPS-mottagaren lämnar. Datorerna placerades i Stockholm, Göteborg och Boden och anslöts till FMIP-nät.

## Asymmetrimätningar

För att mäta fördröjningar i bägge riktningar krävs att den referensklocka som används går lika i bägge ändar av den uppmätta förbindelsen. För att åstadkomma detta synkroniserades alla 3 datorerna till GPS-mottagarens sekundpuls med hjälp av ntp. Samtliga datorers klockor gick synkront inom några få mikrosekunder. De 3 datorernas offset i förhållande till GPS-mottagarens sekundpuls visas i nedanstående diagram. Mätningen utfördes var 30:de sekund under de 5 dygn mätningen pågick. ( fredag – onsdag ). X-axelns gradering är i antal mätvärden vilket alltså ger 2880 mätvärden / dygn. Y-axeln är graderad i mikrosekunder.

De variationer som datorn i Boden visar, beror på de temperaturvariationer den var utsatt för.

## Stockholm

## Göteborg

## Boden

Asymmetrimätningen utfördes genom att tidsstämplade udp-paket skickades från Stockholm till Göteborg och Boden var 30:de sekund där mottagande dator tidsstämplade paketen igen och sen skickade tillbaks dem till Stockholm. Eftersom alla datorers klockor går lika, kan man med hjälp av tidsstämplarna lätt räkna ut nätfördröjningen i bägge riktningarna. Asymmetrin beräknas sen genom att den ena fördröjningen subtraheras från den andra. Förlorade paket räknades också. Av drygt 14000 paket per uppmätt förbindelse förlorades 4 stycken från Göteborg och 2 från Boden. Paketförlusten var alltså försumbar.

Resultatet av mätningen visas i nedanstående diagram. X-axeln är även här graderad i mätvärden och Y-axeln i mikrosekunder.

## Stockholm – Göteborg

## Stockholm – Boden

Som diagrammen visar är fördröjningen väl centrerad kring nollpunkten med undantag för en händelse på söndag eftermiddag. ( runt mätvarde 6000 ). Variationerna ökar något under kontorstid på vardagar vilket beror på den ökade belastningen nätet har vid dessa tillfällen, men mätvärdena är fortfarande väl centrerade kring nollpunkten.  Förbindelsen Stockholm – Göteborg hade dock en antydan till asymmetri natten mellan tisdag och onsdag. ( mätvärden mellan 12000 och 14000 ).

Ntp-mätningar

Ntp-mätningarna utfördes genom att de i Stockholm, Göteborg och Boden utplacerade datorerna konfigurerades om så att de inte längre använde sekundpulsen från GPS-mottagaren för att synkronisera ntp. Datorernas lokala ntpserver synkroniserades endast via nätet, sekundpulsen användes istället för att mäta skillnaden mellan UTC och den tid den lokala ntpservern ställde in med hjälp av andra ntpservrar i nätet.

Datorn i Boden konfigurerades så att den hämtade sin tid från en ntpserver i den lokala accessroutern.

Datorn i Göteborg konfigurerades så att den hämtade tid från en ntpserver i Stockholm.

Datorn i Stockholm konfigurerades så att den hämtade tid från en ntpserver i Stockholm.

Ntpservern i Stockholm var en Tymserve från Datum Inc.

Under tiden fr.o.m onsdag eftermiddag t.o.m. måndag eftermiddag ( 5 dygn ) loggade de 3 datorerna skillnaden mellan den lokala klockan och UTC från GPS-mottagaren var 30:de sekund. De följande diagrammen visar resultatet. X-axeln är som vanligt graderad i mätvärden och Y-axeln i mikrosekunder.

Stockholm

## Göteborg

Boden

Datorn i Stockholm höll sig mellan 0.5 och 1.5 ms från UTC. Att den hade en statisk negativ offset i förhållande till UTC kan möjligen bero på egenheter hos den Tymserve den hämtade tiden från.

Datorn i Göteborg höll tiden sämst. Om man filtrerar bort spikarna så återstår en ganska normal kurva med en offset på cirka +- 2 ms. Spikarna är betydlig lägre under helgtid ( mätvärde 5500 – 13000 ) vilket tyder på att de är trafikrelaterade. Eftersom datorn i Göteborg hämtade tiden från Stockholm fanns det rika möjligheter för nätrelaterade störningar.

Datorn i Boden höll tiden riktigt bra. Den hämtade tid från sin lokala accessrouter och påverkades inte direkt av nätets trafiksituation. Man kan dock invända att nätet borde påverka accessrouterns tidshållning, men ingen sådan tendens syns. En negativ offset på ca: 1 ms finns dock, som liknar den datorn i Stockholm visade.

## Sammanfattning

De uppmätta förbindelserna har ingen mätbar statisk asymmetri. Den dynamiska asymmetrin och trafiksituationen i övrigt förmår dock en dator i Göteborg som hämtar tid från Stockholm att variera +/- 10 ms i förhållande till UTC. Den dator som befann sig i Boden och hämtade tid från sin lokala accessrouter höll tiden mycket bättre.

Datorerna i Stockholm och Boden hade en statisk negativ offset på cirka 1 ms i förhållande till UTC, vilket ger misstankar om att den i FMIP-nät distribuerade tiden inte är helt korrekt. När det ntpsystem som ska levereras av SP i Borås är installerat, kan man göra en jämförande mätning under längre tid mellan UTC och FMIP-näts nuvarande GPS-baserade ntpservrar.